附件

淘汰落后安全技术装备目录（2016年第一批）

| 序号 | 项目 名称 | 淘汰原因 | 建议淘汰类型 | 建议淘汰范围 | 可代替的技术装备名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、煤矿领域 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 皮带机皮带钉扣人力夯砸工艺 | 用人多，操作不安全，连接可靠性低，容易造成事故隐患。 | 禁止 | 1年后禁止使用。 | 专用皮带机皮带钉扣机 |  |
| 2 | 钢丝绳牵引耙装机 | 安全隐患较大，转载能力不足，且违反《煤矿安全规程》。 | 限制 | 高瓦斯、煤与瓦斯突出和有粉尘爆炸危险矿井的煤巷、半煤巷和石门揭煤工作面禁止使用。 | 钻装锚一体机及履带挖掘装载机 |  |
| 3 | 煤矿井下用煤电钻 | 电缆及其连接插销易产生电源短路、电缆绝缘破损等电气失爆现象而引起电火花，易造成瓦斯爆炸等事故。 | 限制 | 煤与瓦斯突出矿井禁止使用（煤芯取样不受此限）。 | 气动风钻及液压钻 |  |
| 4 | 采用PLC控制的串电阻调速提升机电控装置 | 在启动、换挡时会产生较大的冲击电流，自动化程度较低，电阻系统在运行中易发热，造成安全隐患，在减速与低速爬行过程中主要依靠工作闸来控制，对闸瓦的磨损比较严重，需要经常更换，可靠性和安全性差。 | 限制 | 大型新建矿井禁止使用。 | 变频调速提升电控装置 |  |
| 5 | 老虎口式主井箕斗装载设备 | 无法实现定重装载，不符合《煤矿安全规程》要求。 | 禁止 | 1年后禁止使用。 | 给煤机式主井箕斗定重装载自动化系统 |  |
| 6 | 井下活塞式移动空压机 | 噪声大，稳定性差，发热量高，安全性能差。 | 禁止 | 2年后禁止使用。 | 井下螺杆式移动空压机 |  |
| 7 | 井下照明白炽灯 | 能耗高，属于落后设备，不能做到本质安全。 | 禁止 | 2年后禁止使用。 | 井下照明LED灯 |  |
| 8 | 普通轨斜井人车 | 事故率较高，车体重，万一发生跑车时制动的可靠性较低。 | 禁止 | 普通轨叉爪式人车3年后禁止使用，普通轨抱轨式人车5年后禁止使用。 | 架空乘人装置或单轨吊 |  |
| 9 | 采用交流电源控制的保护电源 | 系统出现短路时，容易造成操作电压降低，断路器不能分闸；高压板控制电源检修时，容易发生低压220V反馈6000V电源,造成事故；存在三相不平衡问题，容易产生杂波及电磁干扰，相对稳定性及可靠性差；停电时，高压板各项保护及断路器不能正常工作，保护器不能记录分析数据和系统进行保护。 | 限制 | 5年内逐步淘汰。 | 采用直流电源控制的保护电源 |  |
| 二、危险化学品领域 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 间歇焦炭二硫化碳工艺 | 该工艺及设备在上世纪80年代国外已经淘汰，无组织排放点多，设备寿命短、安全性差，易发生泄漏、中毒、爆炸等安全生产事故，现场用人多，职业危害严重。 | 限制 | 新建二硫化碳生产项目禁止使用。 | 天然气法二硫化碳工艺 |  |
| 三、职业病危害领域 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 鞋和箱包制造领域有害物质超标的胶粘工艺 | 胶粘剂中苯、正己烷、1,2一二氯乙烷等有害物质超标，容易造成职业危害，不符合《鞋和箱包用胶粘剂》（GB19340）标准规定。 | 限制 | 1年后禁止使用。 | 鞋和箱包制造领域低毒或无毒物质超标的胶粘工艺 |  |
| 12 | 金属打磨工艺的砖槽式通风道 | 存在死角，容易造成粉尘沉降，导致静电累积，安全隐患大，易发生粉尘爆炸事故。 | 禁止 | 1年后禁止使用。 | 铁质（核查）金属通风管道 |  |

备注：可代替的技术装备列举的技术装备仅为推荐使用。